表格4特装展台施工安全责任书

展会名称：第十二届中国卫星导航成就博览会 展台号：A3&A4馆     号展位

施工单位名称：

为保障展会现场施工安全，我公司将严格遵守国家安全相关法律法规和南昌市安全相关规定，服从南昌绿地国际博览中心现场相关部门的管理和监督检查，保证展台和人身安全。我公司自愿与南昌绿地国际博览中心签订该安全责任书：

一、施工前应按照南昌绿地国际博览中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。

二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，制定安全施工方案及安全事故应急预案，全面负责施工现场的安全、防火工作。

三、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料，搭建材料须通过消防部门验收，作业前须自行评估确保安全无危险后方可施工。

四、馆内搭建二层以上或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。展台二层超过35平米及以上需安装至少2个疏散楼梯。

五、特装展台必须按每30平米一具，每50平米2具的标准配备年检合格的灭火器。

六、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降自如畅通。

七、特装展台不得超过限定高度，一层A1-A7展馆展台搭建不得超过5米、二层B1-B7展馆展台搭建不得超过5米，展厅序厅展台搭建不得超过4.5米，展台顶部须与展馆喷淋设备喷头、烟感等展馆设施保持50公分净空。室外搭建展台限制高度4米，超过4米的展台或搭建双层展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。并做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

八、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

九、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。（必要时，应出具搭建材料的环保证明。）

十、南昌绿地国际博览中心建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止电锯、电刨、明火等作业；设计、施工人员等进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

十一、展台严禁采用全封闭式顶棚，封顶面积不得超过整体展位面积的30%，储物间、洽谈间等封闭空间不得封顶。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

十二、展厅内施工需做地面保护，不得损坏地面。施工人员应佩戴证件进场施工，严禁人与证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

十三、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，现场管理部门有权予以处置，并保留因此扣除施工押金的权利。施工单位做好消防地埋灯保护工作，严禁损坏展厅设施设备和结构，否则照价赔偿和处罚。

十四、严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照南昌市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露、不得使用麻花线以及铝芯线。

十五、展台搭建需在布展最后一天下午14：00送正式电前调整完毕，违反将按照条例处罚（展馆无法要求展台在正式通电前完成搭建）。

十六、如因施工所需连续长时间使用电源（达一小时以上），应事先向南昌绿地国际博览中心提出申请（施工用电要看报价是否包含在内。说明不清楚，是搭建期间的用电还是开展期间展台返工的搭建用电），并采取有效措施，严禁24小时不间断使用电源（不排除客户报了24小时用电）。

十七、施工单位不得私自动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

十八、施工单位若有高空作业则需要提交高空作业证复印件，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护（安全帽及安全带需带到现场办公室查验）。

十九、汽车进场前油箱油量需放到红线以下，汽车钥匙需有专人管理。

二十、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十一、撤馆时，施工单位应文明施工，不得野蛮拆卸。须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展厅外围区域。

二十二、施工管理部保留因特殊情况采取特别限制的权利。施工管理部员工有权进入展台对施工安全进行检查。

二十三、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给南昌绿地国际博览中心造成的所有的名誉及经济损失。

二十四、搭建单位不得往场馆地沟中遗弃、隐藏任何废弃物及搭建废料。

二十五、南昌绿地国际博览中心地面承重A1-A7号展厅（1层）每平方米3.5吨，B1-B7号展厅（2层）每平方米1.7吨。

本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。并承担由此给组委会及场馆造成的所有经济损失。

施工单位（盖章）

授权签字：

年		月		日

注：表格空白处请认真核对后，工整清晰填写，加盖鲜章并签名。

原件1份请回传至主场搭建商：

收件地址：待定，后续通知

截止日期: 2021年5月10日